УДК 519.6/ 617-089

Использование аддитивных технологий в процессе подготовки и проведения высокотехнологичных хирургических операций

Сергей Сергеевич Гаврюшин1, д.т.н., Сергей Сергеевич Хрыков2

1 МГТУ им. Н. Э. Баумана, gss@bmstu.ru

2 МГТУ им. Н. Э. Баумана, sergeykh@bmstu.ru

Аннотация:

Анализируется накопленный опыт аддитивных технологий, для подготовки и планирования хирургических операций с применением интегрированных средств автоматизации для медицины. Обсуждаются достигнутые результаты и перспективы применения современных математических методов, прикладного программного обеспечения и технологических средств для поддержки планирования и проведения хирургических и ортодонтических операций в современных клиниках.

Ключевые слова:

аддитивные технологии, компьютерная томография, биомеханические объекты, метод конечных элементов, математическая модель, хирургическая операция, CAS-технологии.

Abstract:

Primary goal of this article is to analyze the current knowledge regarding of additive technologies, used for preparation and planning of surgical procedures with support of computer-assisted surgery software. The latest developments and the future of advanced mathematical methods, computer software and technological tools aimed at supporting of surgical and orthodontic operations in modern hospitals are provided.

Keywords:

Additive technology, computed tomography, biomechanical structures, finite element method, mathematical model, surgery, computer-aided surgery.

Введение

Аддитивные технологии ассоциируются с разработкой и применением специальных программно-аппаратных систем, получивших наименование Computer Aided Surgery (CAS). CAS–технологии предназначены для совершенствования и автоматизации проведения диагностики, предоперационного планирования, тренинга хирурга-оператора, непосредственно хирургического вмешательства и интраоперационного сопровождения. Развитие CAS–технологий связано с научными достижениями, среди которых следует отметить технологии компьютерного томографирования, виртуального компьютерного моделирования основанного на использование метода конечных элементов и аддитивных технологий (3D-печати), используемых для изготовления шаблонов, оснастки и имплантатов. Внедрение CAS–систем позволит добиться значительного повышения эффективности работы хирурга за счет научно-обоснованного учета индивидуальных особенностей пациента, оптимизации операционного процесса и минимизации хирургического вмешательства.

Возникновение и совершенствование CAS технологий связано с научными достижениями последних десятилетий. Созданная лауреатами Нобелевской премии (1979 г.) Г. Хаунсфилдом и А. Кормаком технология компьютерной томографии [1,2] , позволила приступить к построению трехмерных и строго индивидуальных моделей биомеханических объектов. С помощью компьютерной томографии получают послойные растровые изображения – срезы под заданным углом.  Качество изображения зависит от разрешающей способности томографа, которая оценивается размером объемной ячейки - вокселя. В настоящее время с помощью специализированных томографов удается получить изображения с размером вокселя до 0,1 мм. Томограммы используют послойные растровые изображения, представленные в специализированном формате DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine, что можно перевести как «формирование изображений и коммуникации в медицине»). DICOM поддерживает открытый обмен изображениями и сопутствующей информацией между различными устройствами анализа цифровых изображений и медицинской аппаратурой, которая создает эти изображения и де-факто стал стандартом, на который ориентируются зарубежные и российские разработчики медицинского оборудования.

Рис. 1 - Принципиальная схема получения изображения с помощью специализированного стоматологического компьютерного томографа.

На рис. 1 представлена принципиальная схема получения изображения  с помощью ограниченного конического луча компьютерного рентгеновского томографа.Вместе с тем, полученная с помощью компьютерной томографии пространственная растровая модель не может быть непосредственно использована для проведения численного анализа. Необходимо преобразовать растровое изображение в так называемую трехмерную твердотельную модель, состоящую из геометрических примитивов, точек, линий, поверхностей и объемов [3].

В настоящее время зарубежными разработчиками создан ряд программных систем Mimics (Materialise, Бельгия), Amira (Visage Imaging, США)  и др., которые позволяют перейти от срезов к трехмерным объектам с возможностью структурного анализа системы в зависимости от плотности кости [4].

Трехмерная твердотельная модель описывает индивидуальную геометрию объекта. Области, занимаемые различными биологическими тканями, а также искусственными материалами (металлом, композитом и т.д.) рассматриваются, как правило, как односвязные области, однозначно определяемые ограничивающими поверхностями. Ограничивающие поверхности представляют собой фасеточные (многогранные) поверхности, составленные из плоских треугольных элементов. Объем обрабатываемой при этом информации весьма значителен и немыслим без использования вычислительной техники.

Важнейшим элементом технологической цепочки явилось использование для анализа математических моделей и планирования операций метода конечных элементов [5-7]. В МКЭ реализуют алгоритм исследования поведения системы на основе известной информации о законах поведения отдельных ее частей. Для аппроксимации анализируемого объекта используют модель в виде набора отдельных, конечных элементов. Поведение каждого из конечных элементов подчиняется известным соотношениям, полученным на базе соотношений механики деформируемого твердого тела. Проблема достоверного описания физико-механических свойств биологических тканей, к которым относится и костная ткань, до настоящего времени полностью не изучена, поэтому для описания свойств биологических тканей привлекаются различные феноменологические модели [8, 9]. Важно отметить, что процессы ремоделирования костной ткани существенным образом связаны с уровнем внутренних напряжений.

При численном анализе, как правило, используются программные комплексы ANSYS, ABAQUS, NASTRAN и др. хорошо зарекомендовавшие себя при решении инженерных задач [10,11]. Используя конечно элементные модели, просчитываются различные варианты проведения операций, оптимизируется процесс ее проведения, определяются параметры элементов протезирования и необходимого инструментария.

В настоящее время становится очевидным, что неотъемлемым элементом CAS-систем становятся аддитивные технологии. Спектр применения аддитивных технологий в современной медицине чрезвычайно широк. Такие технологии, как 3D-печать, активно используются для изготовления операционной оснастки, в частности, хирургических шаблонов. Перспективно использование аддитивных технологий в комплексе с традиционными технологическими методами, такими как литье по выплавляемым и выжигаемым моделям, обеспечивающие высокое качество поверхности, точность формы изделий и применение таких важных для медицины материалов, как титановые сплавы.

Современные технологические методы в медицине

Для иллюстрации рассмотрим особенности применения аддитивных технологий в клинике челюстно-лицевой хирургии Национального медицинского хирургического центра им. Н.И. Пирогова. Разработанный Клиникой совместно с МГТУ им. Баумана способ минимально инвазивного лечения за счет компьютерного планирования позволяет снизить травматичность оперативного вмешательства, уменьшить количество послеоперационных осложнений, сократить период реабилитации. Подготовка операции начинается с получения томограммы пациента. В качестве исходных данных используют файлы в формате DICOM. Каждая томограмма представляет собой послойную последовательность плоских изображений, аналогичных рентгеновским снимкам (рис. 2). С помощью специальной программы создается трехмерная виртуальная модель челюстно-лицевого скелета пациента. По реконструированной модели с участием врача формируется модель протезной конструкции.

Рис. 2 – последовательность томографических снимков головы пациента.

Шаблон протеза изготавливается в натуральном масштабе методом 3D-печати (например, с помощью стереолитографии) и корректируется  хирургом с целью  внесения необходимых  исправлений и дополнений. По скорректированному шаблону создается финальная виртуальная трехмерная модель, согласно которой из соответствующих сертифицированных хирургических материалов (титановые сплавы, специальные пластики и т.п.) изготавливается окончательный вариант протезной конструкции (рис. 3).

Данная методика не свободна от недостатков, связанных со значительной трудоемкостью процесса и временными затратами, что усложняет процесс оказания медицинской помощи. Длительность цикла одной хирургической операции составляет от двух недель до шести недель. При этом в случае использования типовых решений без учета  индивидуальных особенностей пациента, сохраняется относительно высокая вероятность неблагоприятного исхода операции.

Рис. 3 – модель протеза височно-нижнечелюстного сустава (слева) и протез сустава, изготовленный из титанового сплава на фрезерном станке (справа).

С целью совершенствования процесса лечения специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатывается отечественная система, предназначенная для оказания поддержки хирургу при проведении сложных реконструктивных операций, связанных с имплантацией и восстановлением поврежденных или отсутствующих анатомических структур. Система (рис. 4) использует гибридное геометрическое ядро, созданное на базе библиотек с открытым исходным кодом – VTK, CGAL, OpenCASCADE, содержит встроенные функции загрузки и просмотра томограмм, блок создания на их основе трехмерной твердотельной модели и обладает дружественным графическим интерфейсом пользователя. Интерфейс пользователя содержит набор специализированных функций для манипуляций в пространстве модели, которыми может пользоваться непосредственно хирург. Ввод и вывод информации осуществляются с использованием  STL-файлов.

Рис. 4 – Архитектура Планировщика операций на височно-нижнечелюстном суставе (МГТУ им. Баумана)

Предполагаемый порядок работы с системой следующий. На первом этапе после проводится КТ диагностика. Полученные томограммы используются для построения трехмерной виртуальной модели.

Врач анализирует модель и корректирует интересующие области, используя «электронное перо (кисть)». Параметры «пера» или «кисти» можно регулировать и выделять с их помощью интересующие области. Завершив разметку, врач может, например, зеркально отразить помеченные области и получить их копию в районе пострадавшей половины лица. Точное положение отраженных элементов может быть при необходимости скорректировано. Полученную виртуальную модель с реконструированной анатомией врач сохраняет в виде файла и передает на изготовление методами 3D-печати или на станок с ЧПУ. Система включает, специальные функции скульптурного редактирования поверхностей. При этом поддерживаются параметрическое представление модели и  возможность редактирование ее параметров для максимальной адаптации типовой модели к индивидуальным особенностям пациента.

Помимо челюстно-лицевых операций авторами накоплен опыт при проведении медицинской операции хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки, так называемая процедура Насса [12] (см. рис. 5,6).

| Рис. 5 - Воронкообразная деформация грудной клетки. Фото пациента с воронкообразной деформацией (слева). Изображение, полученное при помощи компьютерного томографа (справа). | Рис. 6 - Исправление дефекта с помощью корректирующих балок. |
| --- | --- |

При проведении процедуры Насса воронкообразная деформация исправляется посредством введения корректирующих балок. При этом производится силовое воздействие на ребра, грудину, реберные хрящи и позвоночный столб. Важно отметить, что результаты сложных подобных хирургических операций не всегда предсказуемы. В сложных случаях существенно увеличивается вероятность неблагоприятного исхода операции. В связи с этим возникает необходимость в информационной и аппаратной поддержке вышеупомянутых операций.

Комплексная автоматизация высокотехнологичной медицины

Как уже отмечалось, перспективы реализации высокотехнологичных систем поддержки медицинских операций CAS ассоциируются с достижениями в области современных производственных CAD/CAE/CAM компьютерных технологий. Процесс проведения высокотехнологичных медицинских операций, в определенной мере, аналогичен процессу решения производственных задач на промышленном предприятии. Широкое распространение получила концепция жизненного цикла изделия. (ЖЦИ). В соответствии с определением стандарта ISO 9004-1, ЖЦИ — это совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта. Для эффективной работы предприятия на всех стадиях ЖЦИ необходимо создание единого информационного пространства на основе распределенных баз данных, обеспечивающих унифицированные средства хранения, поиска и выдачи информации. Последовательность этапов жизненного цикла медицинской услуги зависит от ее вида. Услуга, связанная с хирургическим вмешательством, выполняется в следующей последовательности: предоперационная диагностика; планирование операции; проведение операции; послеоперационная реабилитация пациента (см. рис. 7).

Рис.7— Последовательность этапов (жизненный цикл) высокотехнологичной хирургической операции

Таким образом, CAS – системы можно рассматривать как комплексные информационно вычислительные технологии, отвечающие концепции жизненного цикла, включающие аппаратуру и программные средства необходимые для получения необходимых исходных данных, их обработки методами математического моделирования, с целью нахождения рационального плана проведения операции с использованием (при необходимости) специализированного инструментария, в том числе робототехнических устройств или систем на этапах проведения опрации и реабилитации пациента. Созданные к настоящему времени CAS системы можно охарактеризовать как объединение в единую технологическую цепочку аппаратных средств, специализированных программных комплексов и компьютерных программ.  CAS - системы традиционно специализируются в соответствии с разделами хирургии. Так в работе [13], посвященной исследованию особенностей конструирования, фиксации и стабилизации субпериостальных имплантатов в стоматологии, объединяются возможности компьютерной томографии и программных систем MIMICS и SolidWorks/COSMOSWorks. В работах, посвященных математическому моделированию бифуркаций сонной артерии в норме, при патологии и после реконструктивной операции [14], используются исходные данные, полученные методами компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, а также математические пакеты  ANSYS, ADINA, ABAQUS, COMSOL. В работах [15-17] изложены различные методики построения математических конечно-элементных моделей, которые использовалась при численном моделировании реальных стоматологических операций.

Заключение

На сегодня аддитивные технологии прочно заняли нишу наряду с традиционными технологическими методами изготовления изделий для нужд высокотехнологичной медицины. Применение аддитивных технологий  совместно с CAS-системами позволяет добиться значительного повышения эффективности работы хирурга за счет научно-обоснованного учета индивидуальных особенностей пациента, оптимизации операционного процесса и минимизации хирургического вмешательства; повысить качество лечения.

Литература

- Календер В. Компьютерная томография – М.: Техносфера, 2006. – 244 с.

- Прокоп М., Галански М., Спиральная и многослойная компьютерная томография. Уч.пособие / Пер. с англ.-М.: Медпресс-информ, 2007.- 712 с.

- Божко А.Н., Жук Д.М., Маничев В.Б. Компьютерная графика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 392с.

- Amira 3.1 User's Guide and Reference Manual - Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin, 2003

- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике – М.: Мир, 1975. -541с.

- Bathe K.-J. Finite element procedures in engineering analysis. - New Jersey: Prentice-Hall, 1982.- P.735.

- Гаврюшин С.С., Барышникова О.О., Борискин О.Ф. Численный анализ элементов конструкций машин и приборов. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 479с.

- Кнет И.В., Пфафрод Г.О., Саулгазис Ю.Ж. Деформирование и разрушение твердых биологических тканей. Рига.1980. 320с.

- Проблемы прочности в биомеханике. Уч.пособие для Вузов. М. Высшая школа/ ред. Образцов И.Ф. 1988.-311с.]

- ANSYS. Basic Analysis Procedures Guide.Rel.5.3/ANSYS Inc. Houston, 1994. ]

- Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в рукеах инженера: Практическое руководство. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 272с

- Гаврюшин С.С., Кузьмичев В.А., Грибов Д.А. Биомеханическое моделирование хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки  // Российский журнал биомеханика, 2014. T.18, №1 (63). C.36-47.

- Чуйко А.Н., Шинчуковский И.А. Биомеханика в стоматологии: Монография. – Х.: Изд-во «Форт». 2010. – 516 с.

- Kossovich L.Yu., Kirillova I.V., Gulayev Yu.P. etc. Mathematical modeling of human carotid in healthy, affected or post-corrective surgery conditions.  Topical Problems in Solid Mechanics. Elite Pub. House Pvt.Ltd., 2008. – p.235-250.

- Бегун П.И. Биомеханическое моделирование объектов протезирования. СПб.: Политехника, 2011.- 464с.

- Гаврюшин C.C. Численный анализ биомеханических систем в стоматологии //Сб. тр. МГТУ им. Н.Э. Баумана - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.- С.130-143.

- Гаврюшин С.С. Опыт использования программного комплекса ANSYS ля математического моделирования в стоматологии // Сб. тр. 5-й конференции пользователей программного обеспечения CAD-FEM GmbH (Москва. 21-22 апреля 2005 г.)/Под ред. А. С. Шадского. – М.: Полигон-пресс, 2005.- С.80-86.