УДК 534.833

Экспериментальные исследования эффективности адаптивных систем активного гашения низкочастотных виброакустическтих полей

Белов В.Д., Гладилин А.В., Мигун Ю.Г., Орлов А.И., Смагин Д.А.

ras@akin.ru

Акустический институт им. акад. Н. Н. Андреева, Россия, 117036 Москва, ул. Шверника, д.4

Возможности снижения низкочастотного шума и вибрации до требуемых норм пассивными средствами ограниченны. В транспортных объектах типа судов, локомотивов, самолетов и т.п. такие ограничения особенно существенны, т.к. практически отсутствуют резервы увеличения массы пассивных средств и объема для их размещения. Альтернативой пассивным являются активные средства, которые дополняют пассивные средства, расширяя частотный диапазон эффективного гашения шума и вибрации в сторону более низких частот.

В работе рассмотрены результаты экспериментальных исследований эффективности адаптивных систем активного гашения (САГ) низкочастотных виброакустических полей, возбуждаемых источниками полигармонических колебаний. К таким источникам относятся электрические и дизельные генераторы, электрические двигатели, двигатели внутреннего сгорания, насосы, компрессоры, турбины, вентиляторы и другие источники колебаний, работа которых характеризуются повторяющимися во времени циклами. Представлены результаты испытаний адаптивных САГ в лабораторных, полунатурных и натурных условиях.

В лабораторных условиях испытания САГ по гашению гармонического шума проводились в заглушенной (безэховой) камере на частотах возбуждения 90 и 180 Гц. Величина гашения в точках контроля (точках установки контрольных микрофонов САГ) лежала в пределах 70 – 80 дБ по каждой частоте. Величина гашения в поле в заданной области пространства при усреднении по 100 точкам наблюдения составила 9.9 дБ на частоте 90 Гц и 8.2 дБ на частоте 180 Гц

В полунатурных условиях испытания эффективности САГ по гашению шума проводились в помещениях различных транспортных средств: в кабине пилотов полномасштабного макета турбовинтового самолета МИГ-110, в кабине машинистов локомотива и в салоне легкового автомобиля. При этом исходное поле создавалось с помощью акустических систем, возбуждаемых полигармоническими сигналами. Величина гашения шума в точках контроля во всех случаях лежала в пределах 40 – 70 дБ по каждой частоте возбуждения. Величина гашения в поле в районе головы пилота составила 15 – 20 дБ при возбуждении исходного поля на частоте 120 Гц (1-я лопастная частота). Величина гашения в поле во всем объеме салона автомобиля, усредненная по 175 точкам наблюдения, составила 5.3 дБ при возбуждении исходного поля на частоте 172 Гц. Величина гашения на рабочих местах локомотивной бригады составила 8 – 12 дБА при возбуждении исходного поля полигармоническим сигналом с частотами гармоник 90, 180 и 270 Гц. Время переходного процесса в САГ, определяющее ее быстродействие, при испытаниях в полунатурных и лабораторных условиях составило 1 секунду.

В натурных условиях проводилось испытание САГ по гашению вибрации фундамента, возбуждаемого на оборотных частотах 49.5 и 49.6 Гц двумя судовыми турбогенераторами. Величина гашения вибраций, усредненная по 12 точкам контроля (точкам установки контрольных акселерометров САГ), составила 25 дБ по каждой частоте возбуждения.