УДК 621.8.026.6

Механизмы параллельной структуры

для аддитивного производства

Глазунов В.А. 1, д.т.н., д.ф.н.; Швец П.А.2; Лазарев Н.Ю.2

Glazunov V.A., Shvets P.A., Lazarev N.Yu.

vaglznv@mail.ru, p.a.shvets@mail.ru, nikitaterm@gmail.com

1Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН

2МГТУ им Н.Э. Баумана

Аннотация:

В докладе идет речь о применении механизмов параллельной структуры для аддитивного производства. В частности, представлено описание основных этапов создания машины нового поколения в виде манипулятора параллельной структуры. Такая кинематика позволила увеличить производительность машины без потери в точности.

Машина предназначена для выращивания изделий по их трехмерной модели. Полученные изделия могут использоваться в любых отраслях машиностроения, приборостроения и военной техники.

Ключевые слова:

Аддитивные технологии, 3Д–принтеры, кинематика манипуляторов, манипуляторы параллельной структуры, робототехника.

Keywords:

Additive technologies, 3D – printers, kinematics of manipulators, parallel structure manipulators, robotics.

Введение в аддитивные технологии

Развитие аддитивных технологий важно в условиях динамично развивающегося общества и новых требований промышленности. Это активно развивающееся направление новых производственных технологий. Их главное отличие от традиционных методов получения деталей таких как, например, фрезерование, точение, шлифование или строгание заключается в добавлении («add» – от англ. «добавлять») материала, а не его удалении его от заготовки.

Такой подход к производству имеет множество положительных эффектов:

- Значительная экономия материала за счет стремящегося к 100% коэффициента использования материала (КИМ). Аддитивное производство можно считать практически безотходным, в то время как для изготовления некоторых деталей традиционными методами КИМ составляет не более 10%.

- Полная адаптивность, или возможность создавать уникальные детали для каждого клиента (заказчика). При традиционном методе производства переналадка оборудования и технологического процесса – трудоемкий и дорогостоящий процесс.

- Снятие технологических и конструкторских ограничений на детали и сборки. Аддитивный метод дает возможность изготавливать детали очень сложной формы, а также сборочные единицы за одну технологическую операцию. Это позволяет получать изделия и сборочные единицы, которые ранее было невозможно произвести.

Принципиально, для реализации аддитивной технологии необходимо создать манипулятор, обеспечивающий перемещение рабочего органа относительно платформы, на которую наносится материал. Процесс печати, который мы выбрали для отладки кинематики манипулятора, заключается в последовательном нанесении слоев расплавленного пластика (Fused Deposition Modeling) через экструдер. Также возможно заменять головку для печати по другим технологиям, другими материалами.

Особенности конструкции узлов

Проектируемая машина аддитивного производства с параллельной кинематикой (рис. 1) состоит из станины, блока системы управления, двигателей, винтов, рычажных групп звеньев и площадки для размещения рабочего органа.

Двигатель Двигатель Гр. зв. №3 Гр. зв. №3 Гр. зв. №2 Гр. зв. №2 Гр. зв. №1 Гр. зв. №1 Z Z C C Y Y X X B B A A а) 3д – модель б) схема

Рис. 1 – Кинематическая схема манипулятора

Основное требование к конструкции это обеспечить  достаточную жесткость для реализации движения исполнительного элемента на высоких скоростях с постоянной точностью.

Станина, включающая вертикальную направляющую, выполнена из конструкционных алюминиевых профилей специальной формы поперечного сечения, обеспечивающих простоту взаимного соединения и доступный монтаж всех необходимых компонентов. К станине прикреплены держатели двигателей и винтов. Держатели в совокупности с жесткой станиной обеспечивают необходимую точность взаимного расположения компонентов и рассчитаны под нагрузки, возникающие в процессе работы.

На винты надеты втулки шарико-винтовых передач, которые жестко соединены с нижними звеньями рычажных групп осей X и Y (группы звеньев №1 и 2). Далее через вращательный шарнир присоединены верхние звенья рычажных групп осей X и Y, которые на другом конце закреплены на одной рамке-держателе печатающей головки.

Для обеспечения необходимой высоты рабочего органа сконструирована подвижная по оси Z платформа, к которой подсоединены две рычажные группы (группа звеньев №3). На другом конце они закреплены на рамке-держателе рабочего органа. Жесткость платформе добавляют 2 оси, взаимодействующие с платформой при помощи линейных направляющих.

Таким образом держатель рабочего органа соединен в общей сложности с четырьмя рычажными группами, что обеспечивает необходимую жесткость: 1 – в плоскости Oxz, 1 – в плоскости Oyz, 2 – в плоскости Oxy.

Диагональная симметричность конструкции, плоскость симметрии которой проходит через ось Z (рис. 1) и точку пересечения осей валов перемещающих звенья по осям X и Y, позволяет компенсировать возможные ошибки, появляющиеся при изготовлении деталей, их сборке и управлении приводами ШВП.

Особенности используемой кинематической схемы

Особенность кинематической схемы манипулятора параллельной структуры дает ряд преимуществ за счет наличия дополнительных кинематических связей:

- Повышение жесткости

- Увеличение точности позиционирования

- Возможность выйти на более высокие рабочие скорости и ускорения

- Масштабируемость – можно как пропорционально увеличивать, так и уменьшать без значительных изменений в кинематических и динамических показателях

Дело в том, что параллельная структура означает наличие более одной кинематической цепи от основания к исполнительному устройству. Основная идея – это использование параллелограмма. Эти параллелограммы ограничивают движения головки для четкой отработки перемещения (перемещение только по осям X, Y и Z). Иными словами речь идет о дублирующих кинематических цепях.

Такие механизмы, в отличие от обычных манипуляторов, образуют замкнутые кинематические цепи и воспринимают нагрузку как пространственные фермы, т.е. звенья этих конструкций работают на растяжение и сжатие, что обеспечивает высокую жесткость конструкции и точность позиционирования.

Описание динамики конструкции

Основное требование к конструкции при движении – это обеспечить стабильную повторяемость и высокую точность позиционирования при реализации движения рабочего органа при заданных скоростях.

При движении механизма с принципиальной кинематической схемой в виде манипулятора параллельной структуры есть свои особенности, главным образом взаимозависимость приводов звеньев и неоднозначность перемещения рабочего органа от управляющих возмущений. В случае с движением рассматриваемого на рис. 1 манипулятора, основная задача – учесть взаимозависимость обобщенных координат, в то время как неоднозначности перемещения не существует. Перемещение управляющих звеньев по каждой из осей приводит к идентичному перемещению управляемого элемента, причем по координате, скорости и ускорению. Иными словами решение обратной задачи кинематики для эквивалентной (упрощенной) схемы тривиальное: XA= XAox, YA= YAoy, ZA= ZAoz. Здесь А – центр масс головки, Aox, Aoy, Aoz – проекции точки А на соответствующие оси ШВП.

Рассмотрим движение по оси Z. Вращательное движение винта, входящего в контакт со втулкой-гайкой, преобразуется в поступательное движение платформы вдоль оси Z. Система кривошипов, соединяющих платформу с головкой, жестко передает изменение высоты рабочему органу и позволяет свободно перемещаться ему в рабочей зоне плоскости Oxy.

Переходя с кинематической схемы на физическую реализацию заметим, что движение по осям X и Y происходит за счет взаимной работы приводов ШВП. Это движение должно учитывать взаимозависимость положения всех звеньев.

Система управления

Система управления манипулятором выполнена в виде программно-аппаратного комплекса, состоящего из трех основных компонентов: плата (аппаратная часть) системы управления, прошивка платы и программный комплекс ПК для загрузки, обработки и передачи цифровой модели на печать.

Плата помещена в корпус манипулятора и прошита один раз при изготовлении принтера. Задача платы: прием управляющий сигналов с ПК и их последующая отработка при печати изделия. В качестве аппаратной платформы используется одноплатный компьютер, а в качестве прошивки операционная система реального времени. Технологический процесс печати контролируется тем же программно-аппаратным комплексом и обеспечивает точную стабилизацию технологических параметров: скорость подачи материала, температура рабочего органа, скорость перемещения экструдера. Использование операционной системы реального времени позволяет осуществлять одновременный контроль всех необходимых параметров машины без отрицательного взаимовлияния.

Программный комплекс ПК состоит из пользовательского приложения, генерирующего управляющие траектории с учетом технологических особенностей по представленной трехмерной модели и драйвера манипулятора. Последний предназначен для обеспечения связи бортовой одноплатной ЭВМ с пользовательским компьютером по интерфейсу USB. Комплекс спроектирован для работы под управлением операционной системы Microsoft Windows.

В перспективе планируется разработка усовершенствованного метода взаимодействия устройства с пользовательским рабочим компьютером. USB интерфейс будет заменен Wi-Fi, а процесс отправки изделия на печать будет представлять из себя загрузку модели в интерактивном режиме через веб браузер. Такой подход позволит сделать станок сетевым, допустив возможность заказывать печать из любой удаленной точки любым пользователем сети, работающем под любой операционной системой (например, с Android или iOS планшета).

Вывод

Авторами были рассмотрены основные моменты по созданию машины нового поколения для аддитивного производства в виде манипулятора параллельной структуры. Аддитивная технология производства заключается в добавлении материала, а не его удалении от заготовки, в отличие от традиционных методов. Это дает ряд значительных преимуществ, таких как низкий процент отходов производства, высокая адаптивность и новые возможности для конструкторского творчества и делает разработки в данном направлении особенно актуальными.

Использование кинематической схемы в виде манипулятора параллельной структуры за счет наличия дублирующих кинематических звеньев дает такие конкурентные преимущества, как повышенная жесткость, увеличенная точности позиционирования, возможность выйти на более высокие рабочие скорости и ускорения и масштабируемость.

Машина предназначена для выращивания изделий по их трехмерной модели. Полученные изделия могут использоваться в любых отраслях машиностроения, приборостроения и военной техники.

Ключевые характеристики машины:

Размеры рабочей зоны 		300×300×300 мм

Габаритные размеры 		не более 800×800×800 мм

Линейные перемещения 		до 500 мм/сек

Дискретность позиционирования 	5 мкм

Погрешность продукции 		25 мкм

Литература

- Зенкевич С.Л., Ющенко А.С. Основы управления манипуляционными роботами: Учебник для вузов. –2-е изд., исправ. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 480 с.:ил. (Робототехника / под. ред. С.Л. Зенкевича, А.С. Ющенко).

- Сухоруков Р.Ю., Глазунов В.А., Силова Т.В. Перспективы развития теории механизмов и машин и сотрудничество между Институтом машиноведения им. А.А. Благонравова РАН и и Международной Федерацией по ТММ. / Информатизация и связь. 2011. №2. С. 4–9.

- Хейло С.В., Глазунов В.А., Во Динь Тунг. Решение задачи о скоростях и особых положениях сферического манипулятора параллельной структуры. // Машиностроение и инженерное образование. 2011. № 1. С. 18–25.

- Глазунов В.А., Хейло С.В. Роботы параллельной структуры – альтернатива антропоморфным роботам. // Естественный и искусственный интеллект: методологические и социальные проблемы. Под ред. 
Д.И. Дубровского и В.А. Лекторского - М. «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2011. С. 201–210.

- Артеменко Ю. Н., профессор, д.ф.-м.н. Карпенко А. П., Пащенко В. Н., Мартынов В. А., Волкоморов С. В., Темерев К. А., Шарыгин А. В. Синтез механизмов ориентации космического телескопа «Миллиметрон». 2. Синтез и оптимизация многосекционного манипулятора параллельной структуры для управления ориентацией космического телескопа «Миллиметрон» электронное издание НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ. Режим доступа: http://technomag.bmstu.ru/index.html  (дата обращения 15.11.2015).

- Баева Л.С., Маринин А.А. Современные технологии аддитивного изготовления объектов // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2014. №1. Том 17. С. 7–12