УДК  629.021

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ В CADFEM TOPOLOGY OPTIMIZATION

Кишов Е.А., Морозов И.И.

Evgeniy.Kishov@cadfem-cis.ru,

ЗАО «КАДФЕМ-Си-Ай-Эс»

Аннотация:

Рассматривается проблема снижения веса конструкций при помощи технологии топологической оптимизации. Описана реализация метода в специализированном программном обеспечении. Приведены примеры его практического использования

Ключевые слова: топологическая оптимизация, снижение массы, силовое конструирование

Abstract:

A weight reduction of structures via a topology optimization technology are considered. The paper describes an implementation of the topology optimization method in special software. Practical applications (case studies) are given.

Keywords: topology optimization, weight reduction, design of load-carrying structures

Введение

Традиционно, барьером на пути создания легких и прочных конструкций выступала технологическая оснащенность производства. Часто единственным способом повысить весовую эффективность конструкции является усложнение конструкции, т. е. ее геометрии, силовой схемы или топологии. В настоящее время, в связи с бурным развитием аддитивных технологий, промышленности стали доступы практически неограниченные по сложности формы деталей. Поэтому можно констатировать, что ситуация в корне изменилась: теперь уже задача инженеров-конструкторов состоит в том, что проектировать на уровне, как можно более близком к оптимальному.

Представляется, что ключевой технологией синтеза оптимальных конструкций, составляющей гармоничный симбиоз с методами 3D печати, является топологическая оптимизация.

Топологическая оптимизация силовых конструкций

Топология – один из разделов математики, те свойства геометрических тел, которые остаются неизменными при их деформациях без нарушения сплошности. Применительно к теории конструирования, под топологией следует понимать конструктивно-силовую схему (КСС).

КСС определяет генеральные пути передачи усилий в конструкции, поэтому от рационального ее выбора сильно зависит весовая эффективность изделия. Проблема определения оптимальных КСС у нас в стране начала активно развиваться начиная 1960-х годов. Следует здесь отметить большой вклад в теорию оптимального проектирования и топологической оптимизации [1, 2, 3] Куйбышевскую (ныне Самарской) школу силового конструирования, имеющей своими корнями авиационный институт (ныне СГАУ им. С. П. Королева) и кафедру конструкции и проектирования летательных аппаратов во главе с А. А. Комаровым, а затем В. А. Комаровым.

За рубежом аналогичным вопросам посвящена монография [4].

Рассмотрим суть топологической оптимизации. Будем иметь ввиду конечно-элементную интерпретацию всех умозаключений. Считаем заданной габаритную область, где в принципе может находится конструкция. Эта область выбирается обычно из компоновочных соображений. Приложим к этой области заданные граничные условия. Запустив далее процесс топологической оптимизации, мы будем итерационно убирать материал из тех мест, которые не задействованы в передаче усилий. В итоге, остается только тот материал, который необходим для уравновешивания действующих нагрузок и удовлетворения проектным ограничениям: на напряжения, на собственные частоты и т. п (Рис. 1).

Рис. 1 – Результат топологической оптимизации

CADFEM Topology optimization

Название, вынесенное в заголовок, именует собой программное обеспечение, разработанное в самарском филиале компании КАДФЕМ и предназначенное для проведение топологической оптимизации. Разработка реализована в виде встраиваемого модуля (ACT-расширения) в систему ANSYS.

Сводка основных возможностей программы включает в себя:

- Оптимизацию оболочечных и твердотельных моделей

- Учет нескольких случаев нагружения

- Расчет с нелинейностями

- Поддержка всех типы граничных условий, доступные в ANSYS Mechanical

- Экспорт топологии в формат STL и IGS.

- Включение технологических ограничений

- Оптимизация с ортотропными материалами

CADFEM Topology optimization имеет полностью русскоязычный интерфейс (Рис. 2).

Рис. 2 – Интерфейс CADFEM Topology optimization

Демонстрационные задачи

Топологическая оптимизация кронштейна (Рис. 3)

Типовой пример, демонстрирующий «боевое» применение топологической оптимизации. Строится габаритная область, прикладываются нагрузки и закрепления. После оптимизации получаем изоповерхности распределения материала, отвечающего конструкции минимальной массы. Изоповерхности можно «выгрузить» в геометрические форматы STL и IGS для дальнейшей проработки и «обрисовки» в CAD-системе.

Рис. 3 – Топологическая оптимизация кронштейна

Получение профиля диска газотурбинного двигателя (Рис. 4)

К особенностям данной задачи следует отнести осесимметричную постановку и действие инерционных сил.

Рис. 4 – Получение профиля диска газотурбинного двигателя

Полученный в ходе расчета результат соответствует известному аналитическому решению об экспоненциальном законе распределения толщины равнопрочного (следовательно, и наиболее легкого) диска по радиальной координате.

Оптимизация кронштейна навески маслобака (Рис. 5)

Деталь, рассматриваемая в данном примере оптимизировалась на шесть случаев нагружения. Изначально предполагалось ее изготовление методом 3D-печати. Поэтому какие-либо технологические ограничения были сведены к минимуму. В результате удалось облегчить конструкцию примерно на 25 %.

Рис. 5 – Оптимизация кронштейна навески маслобака

Развитие и перспективы

Для обеспечения глобальной конкурентно способности программного продукта CADFEM Topology optimization, планируется в течение ближайших двух лет довести его функционал до уровня мировых лидеров в области оптимизации конструкций. Представляется целесообразным разработка полного комплекса программ по оптимизации конструкций, включающей в себя помимо «топологии», также модули по оптимизации размеров и формы.

Рис. 6 – Развитие и перспективы CADFEM Topology optimization

Следует заметить, в активной фазе находится доработка программного обеспечения под нужды конкретных предприятий с целью учета, например, некоторых специфических проектных ограничений, введение которых недоступно в имеющиеся на рынке зарубежные решения.

Заключение

В заключении, отметим основные преимущества системы Topology optimization, описанной в данном докладе.

- Отечественная программа, созданная с использованием советского и российского и опыта.

- Стабильность и быстрый рост возможностей системы.

- Отсутствие зависимости от внешних политических факторов.

- Доработка системы под нужны российских пользователей

- В ближайшей перспективе развитие ПО до уровня комплексной системы по оптимизации конструкций, включающей модули по оптимизации формы и размеров.

- ПО продается только в рублях и не зависит от колебаний курсов валют. Стоимость ПО в два раза дешевле импортных аналогов.

Литература

| 1. | Комаров А.А. Основы проектирования силовых конструкций, Куйбышевское книжное издательство, 1965.– 88 с. |
| --- | --- |
| 2. | Комаров В.А. Проектирование силовых схем авиационных конструкций // Актуальные проблемы авиационной науки и техники. М.: Машиностроение, 1984, С. 114-129. |
| 3. | Комаров В.А. Рациональное проектирование силовых авиационных конструкций [Текст]: дисс. докт. техн. наук.– Московский авиац. ин-т / Комаров Валерий Андреевич.– Москва, 1976.– 329 с. |
| 4. | Bendsoe M.P. Topology Optimization: Theory, Methods and Applications [Text] / M.P. Bendsoe, O. Sigmund.– New York: Springer, 2003.– 271 p. |