УДК 551.501+620.1+623.7

Метеорологическое  обеспечение  натурных  испытаний

авиационных  материалов

Корольков В.А.1, к.т.н.; Крутиков В.А. 1, д.ф.-м.н.; Тихомиров А.А. 1, д.т.н.

Korolkov Vladimir Alexandrovich; Krutikov Vladimir Alexeevich;

Tikhomirov Alexander Alexeevich

kor@imces.ru; krutikov@imces.ru; tikhomirov@imces.ru

1ИМКЭС СО РАН, г. Томск

Аннотация:

Представлены характеристики ультразвуковых автоматизированных метеостанций АМК-03 и их модификаций для непрерывного мониторинга основных метеовеличин: трехкомпонентного вектора скорости ветра, температуры, влажности и атмосферного давления. Результаты измерений представляются в виде графиков, гистограмм и т.п. за выбранный временной период наблюдений. Станции дополняются измерителями осадков, солнечной радиации и др.

Ключевые слова:

натурные испытания, метеорологическое обеспечение.

Abstract:

The specifications are presented of AMK-03 automated ultrasonic weather stations and their modifications for continuous monitoring of the main meteorological elements, namely, 3D wind velocity vector, temperature, humidity and atmospheric pressure. The results of the measurements are shown in form of graphs, histograms, etc. for a selected time period of observation. Weather stations are supplemented by optical precipitation sensor, solar radiation sensor, etc.

Keywords:

verification test in site, meteorological support

При проведении натурных испытаний различного оборудования и материалов в условиях воздействия факторов окружающей среды необходимо контролировать метеорологические условия, в которых проводятся эти испытания. Основными метеорологическими величинами, влияющими на испытываемые изделия, являются температура и влажность воздуха, атмосферное давление, солнечная радиация, скорость ветра, атмосферные осадки (ГОСТ РВ 20.57.306-98). Дополнительными метеорологическими величинами могут быть температура почвы (грунта) или воды, рН водной среды. Большинство из перечисленных атмосферных параметров может быть получено с помощью ультразвуковых автоматизированных метеостанций (УАМС) АМК-03 [1, 2] при дополнении их другим метеорологическим оборудованием.

Основные технические характеристики АМК-03, разработанных в ИМКЭС СО РАН и серийно выпускаемых ООО "Сибаналитприбор", приведены в таблице 1. Внешний вид основного блока АМК-03 – ультразвукового термоанемометра ДСВ-15, применяемого в большинстве модификаций, показан на рис. 1,а. УАМС АМК-03 и ее модификации сертифицированы в качестве средств измерений гражданского и военного назначения (сертификаты RU.C.28.007 A № 29530 и RU.C.28.018 B 
№ 23068).

Таблица 1

Основные характеристики АМК-03

| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха Т, С | 50 ... +55 | 0,3 при Т 30С 0,5 при Т 30С |
| Скорость горизонтальной составляющей ветра V, м/с | 0,1 ... 40 | (0,1 + 0,02V) |
| Направление горизонтальной составляющей ветра, град | 0 ... 360 | 4 |
| Скорость вертикальной составляющей ветра w, м/с | 15 ... +15 | (0,1 + 0,02w) |
| Относительная влажность воздуха, % | 5 ... 100 | 3 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 560 ... 800 | 1,0 |

Габаритные размеры ДСВ-15 – 230380 мм; масса – 1,4 кг; потребляемая мощность не более 1 Вт от сети постоянного тока 10 ... 36 В. В настоящее время разработан опытный образец новой модификации термоанемометра УТАМ-75 (рис. 1,б), который имеет уменьшенные габариты – 127350 мм. Эта конструкция имеет повышенную жесткость и другое расположение электроакустических преобразователей, при котором дуги поддерживающей арматуры в меньшей степени затеняют измерительный объем, где проходит воздушный поток, скорость которого измеряется. Новая конструкция обеспечивает измерение температуры воздуха от минус 70С и скорости ветра до 50 м/с. УАМС АМК-03 измеряет мгновенные значения метеовеличин с частотой опроса датчиков 80 Гц (имеется возможность увеличения до 160 Гц), что позволяет определять турбулентные характеристики атмосферы.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Внешний вид ультразвуковых термоанемометров: а – ДСВ-15: 1 – электроакустические преобразователи (излучатели и приемники) 2 – поддерживающая арматура; цилиндр с электронными элементами; б – новая конструкция (УТАМ-75) |  |

Модификации АМК-03 [2] включают: стационарные с 12 метровыми мачтами, переносные [3] и транспортируемые на передвижных средствах [4]. УАМС "Эксметео" переносится в ранце и имеет разборную мачту высотой 4 м (рис. 2,а). УАМС может работать в автономном непрерывном режиме до 5 суток (определяется емкостью аккумуляторных батарей), при этом метеорологическая информация записывается на логгер, либо может передаваться на внеший компьютер, если в месте измерения существует мобильная связь [5]. Станция обеспечена GPS-навигатором, что позволяет фиксировать координаты мест измерения метеопараметров. УАМС разворачивается одним оператором из транспортного положения в рабочее за 20 минут.

Передвижные УАМС 1Б65Б имеют автоматически развертываемую мачту (4 м высотой), размещаемую на крыше транспортного средства 
(рис. 2,б). Время развертывания с процессом самотестирования УАМС составляет 3 мин. Развертывание осуществляется оператором с пульта управления без выхода из транспортного средства [4].

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2 – Развернутые УАМС: а "Эксметео"; б 1Б65Б на крыше автомобиля "Соболь" (вверху справа – мачта в сложенном состоянии) |  |

Разработана многоуровневая метеостанция (стационарный метеопост) (рис. 3), в которой на трех уровнях установлены ультразвуковые термоанемометры, а у самой земли располагается датчик приземной температуры. Такая система обеспечивает прямые измерения турбулентных пульсаций температуры и ортогональных компонент скорости ветра с вычислением значений потоков тепла, импульса и масштаба Монина-Обухова, которые используются в качестве экспериментальных параметров в модельных универсальных функциях подобия. Это позволяет определять тип стратификации и вертикальные профили метеорологических характеристик приземного слоя атмосферы и прогнозировать их на более высокие атмосферные слои.

Рис. 3 – Многоуровневый стационарный метеопост

Работу АМК-03 обеспечивают базовое ПО "МЕТЕО 3.0" и дополнительные приложения "МЕТЕО DB" и "МЕТЕО DP" [1, 2]. Приложение "МЕТЕО 3.0" считывает данные АМК-03 в компьютер и осуществляет их обработку с выдачей параметров, приведенных в 
таблице 1, либо в текущем режиме измерений на экран компьютера 
(рис. 4), либо (в переносном варианте) – на пульт оператора усредненных данных (период усреднения задается от 1 до 20 минут). Кроме того, вычисляются стандартные статистические характеристики метеорологических величин (среднеквадратичные отклонения, коэффициенты корреляции и др.), турбулентные характеристики. "МЕТЕО 3.0" также обеспечивает автоматическую градуировку ДСВ-15.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 4 – Примеры отображения значений измеряемых метеовеличин на экране компьютера: а – мгновенные значения; б – средние значения |  |

ПО "МЕТЕО DB" и  "МЕТЕО DP" совместно с ПО "МЕТЕО 3.0" обеспечивают:

– определение и выдачу минимальных, максимальных и средних значений всех метеовеличин, сохраняемых в базе данных, а также их среднеквадратичных отклонений, за различные периоды наблюдений (часы, сутки, месяц, квартал, год);

– представление информации в графическом виде (за любой интервал времени);

– вычисление по загруженным выборкам стандартных статистических и турбулентных характеристик метеорологических величин;

– расчет гистограмм плотности вероятности турбулентных флуктуаций температуры и компонент скорости ветра;

– определение точки росы при измеренных значениях основных метеовеличин;

– расчет энергетических спектров турбулентных флуктуаций температуры и компонент скорости ветра (в частотном и пространственном масштабе) и др.

Примеры графического представления информации показаны на рис. 5.

Рис. 5 – Примеры возможностей ПО "МЕТЕО DB" и "МЕТЕО DP"

Разработаны варианты размещения АМС на борту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа привязной аэростат и гексакоптер [6], что позволяет контактным способом измерять профили метеорологических величин до 1 км. При этом на гексакоптер устанавливается электронная метеостанция, измеряющая только температуру, влажность и атмосферное давление [7], а на привязной аэростат может устанавливаться как электронная метеостанция, так и УАМС типа АМК-03.

В ИМКЭС СО РАН разработан экспериментальный образец измерителя атмосферных осадков (дождя, снега, града), основанный на теневом методе (рис. 6,а), который измеряет как интегральные характеристики осадков (интенсивность [мм/мин] и сумму выпавших осадков [мм]), так и структурные (распределение частиц по размерам и скорость их падения) (рис. 6,б,в) [8].

| а |  |
| --- | --- |
| б | в |
| Рис. 6 – Оптический осадкомер: а – внешний вид; б – изменение интенсивности дождя 26–27 августа 2013 г.; в – распределение капель по размерам во время дождя средней интенсивности (за 4,5 мин) |  |

Прибор измеряет размер частиц в диапазоне от 0,5 до 10 мм, фиксирует время начала и окончания выпадения осадков, определяет их текущую интенсивность, вычисляемую как скользящее среднее за 
1 минуту с дискретностью выборок 10 с. Чувствительность прибора по количеству (сумме) выпавших осадков не хуже 210 мм.

В ИМКЭС СО РАН создана также блочная система автономных измерителей для метеорологического мониторинга окружающей среды на основе автономного контроллера-регистратора и совокупности цифровых электронных датчиков [9]. Она дополнительно обеспечивает измерение влажности грунта, уровня воды в водоеме, проводимости воды и ее кислотности (рН), высоты и балла облачности. Система также включает датчики температуры почвы (воды) на разных уровнях (до 3 м), а также датчик солнечной радиации фирмы Decagon Devices. Использование таких специализированных блоков в качестве дополнительных измерительных средств позволяет существенно расширить функциональные возможности базовой УАМС АМК-03.

Таким образом, разработанное и выпускаемое в ИМКЭС СО РАН и ООО "Сибаналитприбор" оборудование, обеспечивает метеоданными проведение натурных испытаний опытных образцов аппаратуры и используемых в них материалов и комплектующих изделий в естественных условиях окружающей среды. Результаты измерений хранятся в базе данных компьютера и могут воспроизводиться в виде таблиц, графиков, гистограмм и т.п. Большая часть измерительного метеорологического оборудования занесена в Госреестр средств измерений.

Литература

1. Азбукин А.А., Богушевич А.Я., Ильичевский В.С., Корольков В.А., Тихомиров А.А., Шелевой В.Д. Автоматизированный ультразвуковой метеорологический комплекс АМК-03 // Метеорология и гидрология, 2006. № 11. С. 89–97.

2. Азбукин А. А., Богушевич А. Я., Кобзев А. А., Корольков В.А., Тихомиров А. А., Шелевой В.Д. Автоматические метеостанции АМК-03 и их модификации // Датчики и системы. 2012. № 3. С. 47–52.

3. Азбукин А.А., Богушевич А.Я., Корольков В.А., Тихомиров А.А., Шелевой В.Д. Полевой вариант метеорологического комплекса АМК-03 // Метеорология и гидрология, 2009. № 2. С. 101–106.

4. Тихомиров А.А., Корольков В.А., Богушевич А.Я., Азбукин А.А., Шелевой В.Д. Бортовой метеорологический комплекс на базе многоцелевых гусеничных и колесных машин // Вестник академии военных наук. 2008. № 3 (24). С.144–148.

5. Азбукин А.А., Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Корольков В.А., Тихомиров А.А. Коммутационный контроллер передачи метеорологических данных // ПТЭ. 2010. № 4. С. 166.

6. Korolkov V.A., Tikhomirov A.A., Telminov A.E., Komarov A.I., Kobzev A.A. Pilot project of measuring and computing system for mesoscale monitoring of atmospheric boundary layer // Proc. of SPIE. 2015. V. 9680. 
P. 96805Z.

7. Зуев В.В., Кураков С.А. Беспилотный измеритель вертикальных профилей метеопараметров в пограничном слое атмосферы // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29. № 9 (в печати).

8. Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Корольков В.А., Тихомиров А.А. Определение микроструктурных характеристик жидких атмосферных осадков с помощью оптического осадкомера // Оптика атмосферы и океана. 2015. Т. 28. № 7. С. 669–672.

9. Кураков С.А. Система автономного мониторинга состояния окружающей среды // Датчики и системы. 2012. № 4. С. 29-32.

10. URL: http://www.decagon.com/en/canopy/canopy-environment/pyr-solar-radiation-sensor/  (дата обращения: 01.08.2016).