УДК 621.45

Повышение  КПД,  надежности  и  долговечности  новых 
и  находящихся  в  эксплуатации  авиационных  газотурбинных двигателей  на  основе  применения  термоэммиссионного  способа 
и  устройства  охлаждения  их  горячих  элементов

Колычев А.В. 1, к.т.н.; Керножицкий В.А. 1, к.т.н.

vakern@mail.ru; vakern@mail.ru

1Балтийский государственный технический университет

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург

Доклад посвящен Термоэмиссионному Способу и Устройству Охлаждения Лопаток Турбин и Горячих Элементов Газотурбинных Двигателей, вошедшего в СПИСОК 100 ЛУЧШИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ РОССИИ 2015 ГОДА.

The Article is devoted the Thermoionic Method and the Device of Cooling of  Turbine blades and Hot Elements of the Gas-turbine engines, which have entered into the LIST of 100 BEST INVENTIONS of Russia 2015.

Доклад посвящен термоэмиссионному методу охлаждения Лопаток Турбин (ЛТ) и других Горячих Элементов (ГЭ) Авиационных Газотурбинных Двигателей (АГД), который заключается в покрытии их слоем (Термоэмиссионно-Защитным Слоем (ТЭЗС)) из жаропрочного и жаростойкого материала, но с низкой Работой Выхода Электронов (РВЭ). При нагреве ЛТ и ГЭ с ТЭЗС с их поверхности начинают выходить электроны, забирая с собой 2–10 МВт/м2 тепловой энергии в экспоненциально-подобной зависимости от температуры. Это позволит существенно повысить КПД ГД за счет повышения температуры рабочего газа перед турбиной и дополнительного термоэмиссионного преобразования, а также повысить надежность и долговечность ГД.

Ключевые слова:

термоэлектронная эмиссия, электронное охлаждение, термоэмиссионный метод охлаждения, лопатки турбин, повышение КПД, газотурбинные установки, газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные двигатели, лопатки турбин, технологическое лидерство, освоение труднодоступных месторождений ресурсов.

Одним из основных направлений повышения КПД Авиационных Газотурбинных Двигателей (АГД) является повышение температуры рабочего тела (газа) перед турбиной [1, 2]. Это приводит к необходимости совершенствования методов охлаждения лопаток турбин (ЛТ). Однако, существующие методы охлаждения ЛТ характеризуются низким уровнем надежности и высокой сложностью, что приводит к увеличению стоимости и сроков разработки, изготовления, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания АГД.

Поэтому необходим поиск новых методов охлаждения ЛТ, основанных на новых в данной предметной области физических принципах и явлениях, в изучении которых накоплен опережающий научно-технический задел, и реализация которых позволит увеличить КПД, надежность и долговечность АГД, в том числе и по сравнению с лучшими образцами, представленными на рынках газотурбинной техники.

В БГТУ разработан новый Термоэмиссионный Способ и Устройство Охлаждения (ТСУО) ЛТ АГД [3–8], который заключается в следующем. Лопатки турбин АГД покрывают слоем из жаропрочного и жаростойкого материала с низкой Работой Выхода Электронов (РВЭ) – термоэмиссионно-защитным слоем (ТЭЗС). При нагреве лопаток будет происходить Явление Термоэлектронной Эмиссии (ЯТЭ), то есть с их поверхности начнут выходить «горячие» электроны, забирая с собой тепло. ЛТ с ТЭЗС в данном случае являются катодом. Таким образом, электронами отводится тепло, что способствует поддержанию температуры ЛТ на уровне, обеспечивающим длительную их эксплуатацию. При этом эмиссия электронов происходит в поток рабочего тела. А поскольку электроны являются носителями заряда, то полученную ими энергию при нагреве катода можно использовать для совершения полезной работы в электрической нагрузке. Для этого за турбиной с ТЭЗС располагают элемент – анод, электрически последовательно через полезную электрическую нагрузку связанный с катодом. Анод воспринимает «горячие» электроны эмиссии из потока рабочего тела. Попав на анод, горячие электроны от анода переходят в электрическую нагрузку, где совершают полезную работу. В электрической нагрузке, совершая полезную работу, электроны отдают полученную при нагреве катода тепловую энергию, охлаждаясь при этом. Далее «остывшие» электроны вновь попадают на ЛТ, и цикл охлаждения повторяется заново. При этом электроны попадают на быстровращающийся вал через токосъем, например, механический в виде электрических щеток.  То есть система охлаждения лопаток АГД дополнительно генерирует электрическую энергию, что также повышает КПД АГД. Одновременно на данной основе повышается надежность и долговечность АГД и одновременно снижается стоимость их изготовления и эксплуатации.

Принципиальная схема реализации способа представлена на рис. 1. Устройство, реализующее ТСУО представлено на рис. 2.

Определяющей характеристикой ТЭЗС является Работа Выхода Электронов (РВЭ). Влияние ее на отводимые электронами термоэмиссии тепловые потоки Электронного Охлаждения при соответствующей температуре сплошных ЛТ показано на рис. 3, на котором демонстрируется то, что при применении ТСУО отводимые тепловые потоки могут достигать величин порядка 10-20 МВт/м2.

Рис. 1 – Схема реализации предлагаемой технологии термоэмиссионного охлаждения лопаток турбин АГД:

1 – стартер, 2 – компрессор, 3 – источник тепловой энергии (например, камера сгорания), 4 – турбина, на лопатки которой нанесен эмиссионный слой, 5 – полезная механическая нагрузка, 6 – анод, турбины, 7 – система охлаждения анода, 
8 – электрическая нагрузка, 9 – вал, 10 – токосъем, 11 – холодильник

Для оценки характеристик предлагаемого ТСУО ЛТ применялись зависимость для плотности тока эмиссии и тепловых потоков электронного охлаждения [9–11].

Как видно из приведенных зависимостей то основными характеристиками материалов эмиссионных слоев является температура и РВЭ.

Рис. 2 – Устройство охлаждения лопаток турбины на основе явления 
термоэлектронной эмиссии:

1 – стартер, 2 – компрессор, 3 – источник тепловой энергии, 4 – сопловые лопатки, 
5 – рабочие лопатки, 6 – эмиссионный слой, 7 – анод, 8 – токовывод, 
9 – электроизоляция, 10 – элемент системы охлаждения анода, 11 – каналы элемента системы охлаждения анода, 12 – корпус АГД, 13 – потребитель электрической энергии, 14 – токосъем, 15 – вал АГД, 16 – колесо турбины, 17 – холодильник, 
18 – электроизоляция сопловых лопаток, 19 – слой электроизоляции

С точки зрения практических приложений необходимо подобрать ТЭЗС с такой работой выхода, которая бы обеспечивала заданное снижение температуры лопаток или заданное увеличение тепловой нагрузки на ЛТ. Зависимость температуры ЛТ от РВЭ при термоэлектронной эмиссии показана на рис. 4.

Рис. 3 – Зависимость теплового потока ЭО при термоэлектронной эмиссии от работы выхода электронов металла при различных температурах поверхности

С учетом рис. 3 и рис. 4 можно ожидать, что снижение температуры лопаток турбин существующих авиационных АГД может достигнуть величины порядка 800 К. Одновременно появляется возможность существенно повысить тепловую нагрузку на ЛТ и другие высокотемпературные элементы АГД в 4–6 раз.

О принципиальных характеристиках электронного охлаждения в процессе термоэлектронной эмиссии – испускании электронов нагретым металлом можно найти в [12]. Например, на стр. 572 [12] приведены экспериментальные данные по термоэмиссионным свойствам металлопористого вольфрамово-бариевого термокатода (L-катод) с работой выхода электронов (РВЭ) eφ=1.6…1.8 эВ. Так, при температуре в 1700 К плотность тока эмиссии составляла величину 300 А/см2 (Ампер на квадратный сантиметр). Образец при этом проработал 15 часов.  При таком уровне токов величина электронного охлаждения при ЯТЭ составляет величину [9–11] порядка 6 МВт/м2. Для сравнения максимальные тепловые потоки к ЛТ АГД в настоящий момент составляют величину порядка 
2 МВт/м2  [2]. Здесь же в [12] приводятся значения плотности тока эмиссии для BaO-SrO – оксидного катода с РВЭ eφ=1.6 эВ, которые для 1200 К составляют величину в 50 А/см2, а для 1300 К – величину порядка 
200 А/см2, что соответствует тепловым потокам электронного охлаждения порядка 0.9 МВт/м2 и 3.65 МВт/м2.

Рис. 4 – Зависимость температуры ЛТ от значения работы выхода при тепловой нагрузке порядка 3 МВт/м2

Таким образом, характеристики Электронного Охлаждения (ЭО) при Термоэлектронной Эмиссии не вызывает сомнений. Также не вызывает сомнений заявляемые характеристики ТСУО в части решения задач ЭО при ЯТЭ горячих элементов тракта ГД.

Стоит отметить, что уже существуют возможности по разработке и применению жаропрочных и жаростойких материалов с работой входа ниже 1.1–1.3 эВ, а, значит, можно достигнуть еще большего снижения температуры ЛТ или еще больше увеличить температуру рабочего тела перед турбиной.

Причем такие материалы уже существуют. Например, при работе выхода 1.3 эВ и температуре ЛТ в 1300 К, допустимой температурой для современных жаропрочных сплавов ЛТ, тепловые потоки электронного охлаждения могут составлять величину порядка 25 МВт/м2 и выше.

МИРОВАЯ НОВИЗНА И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЕТОДА ПОДТВЕРЖДЕНА ПАТЕНТОМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ №2573551 «СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ» (ЗАЯВКА ОТ 27.05.2014), ПАТЕНТОМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2578387 «УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК» (ЗАЯВКА ОТ 27.05.2014), ПАТЕНТОМ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ № 151082 (ЗАЯВКА ОТ 30.05.2014). В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ЭКСПЕРТИЗЕ НАХОДИТСЯ ЕЩЕ ОДНА ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ.

ПРИ ЭТОМ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ №2573551 «СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ» ВХОДИТ В СПИСОК СТА ЛУЧШИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ РОССИИ 2015 Г., ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО ДИПЛОМОМ РОСПАТЕНТА.

Данную технологию можно использовать в следующих областях:

- Авиастроение, (позволит создавать непревзойденные по энергетике, надежности и долговечности гражданские самолеты всех классов).

- Двигателестроение (рост экономичности и основных характеристик до уровня, опережающего зарубежные разработки)

- При создании Газотурбинных Преобразователей КА нового поколения с длительным сроком активного существования

- При разработке новых типов АГД для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

- При создании коммерческих систем вывода полезного груза на орбиту и туристов, в том числе на основе применения возвращаемой первой ступени самолетного типа с АГД или транспортного самолета с ТЕРМОЭМИССИОННЫМ ГД

Кроме того, разрабатываемая технология будет востребована в следующих областях:

- Топливно-энергетический комплекс (ожидаемая экономия оценивается миллиардами долларов в масштабе страны) при создании объектов энергетики любых масштабов и габаритов на основе АГД

- Кораблестроение, в том числе ледоколы для освоения Арктики

- В нефтегазовой сфере при освоении нефтегазовых месторождений, в том числе в экстремальных условиях.

- При разработке новых типов АГД, а также новых видов специальной техники.

- При разработке ГД наземной техники, например, автомобилей, мотоциклов и др., поскольку повышение КПД ГД позволит ликвидировать основной недостаток ГД по сравнению с бензиновыми и дизельными двигателями.

ТСУО обладает следующими достоинствами:

- Возможность повышения температуры рабочего тела (газа) перед турбиной до максимальной температуры сгорания органических топлив порядка 2600…2700 К [3–8] и выше (для других источников тепловой энергии) без увеличения количества отбираемого воздуха (или вовсе исключения такого отбора) либо снижение максимальной температуры ЛТ на 800 К по сравнению с температурой ЛТ в существующих АГД, что обусловлено большим количеством тепловой энергии (2–10 МВт с 1 м2) отводимой электронами при термоэлектронной эмиссии.

- Рост КПД АГД до 55–75% [3–8], как за счет возможности повышения температуры рабочего тела (газа) (см. п.1.), за счет дополнительной электрогенерации, а также за счет отсутствия необходимости отбора воздуха от компрессора.

- Снижение температурных напряжений в ЛТ по причине близкой к экспоненциальной зависимости электронного охлаждения при термоэлектронной эмиссии от температуры, являющейся фундаментальным свойством явления термоэлектронной эмиссии, что приводит к более интенсивному отводу тепла электронами от более нагретых поверхностей ЛТ, а изменение величины отвода тепла с ростом температуры происходит без задержек с нулевой инерцией.

- Снижение стоимости изготовления и эксплуатации АГД за счет существенного упрощения конструкции ЛТ, при котором исключается необходимость создания каналов охлаждения воздухом. При этом с учетом п. 3 появляется возможность создавать основные элементы АГД при помощи 3D-принтеров, печатающих металлами и сплавами.

- Диагностика теплового состояния турбины и других высокотемпературных элементов в режиме реального времени на основе измерения электротехнических параметров, зависящих от количества воспринимаемых анодом электронов эмиссии.

- Большое количество потенциальных потребителей как в стране, так и за рубежом.

- Возможность модернизации производимых в стране АГД до уровня, превосходящего все передовые мировые разработки АГД.

Таким образом, можно получить новые типы унифицированных по многим объектам энергетики и транспорта АГД относительно простой конструкции с высоким КПД, надёжностью, долговечностью, ремонтопригодностью, сохраняемостью, малыми сроками ремонта и технического обслуживания, без каналов охлаждения и отбора воздуха от компрессора. При этом аналогичные параметры можно получить для модернизированных на основе ТСУО АГД. Предполагается также, что время ремонта и техобслуживания таких АГД будет существенно сокращено, в том числе за счет организации производства на специальных сервис-центрах шаговой доступности на основе 3D-принтеров, печатающих металлом. Это также является одним из основных требований к современным АГД.

В данном случае возникает важный нюанс. В случае применения ТЕСО-ЛТ кроме технического эффекта, заключающегося в снижении температуры ЛТ, появляется возможность повысить их температуру. Дело в том, что поскольку снижаются температурные перепады по конструкции ЛТ, а, следовательно, снижаются и температурные напряжения. Значит, при той же конструкции ЛТ можно увеличить их рабочую температуру без потери их прочностных характеристик. Но, при увеличении рабочей температуры существенно увеличивается термоэлектронныя эмиссия и электронное охлаждения, как это указано на рис. 3 и рис. 4. Например, если увеличить температуру ЛТ с 1000°C до 1050°C (на 50°C), то ЛТ смогут выдерживать тепловые потоки порядка 700 кВт/м2. То есть, при относительно небольшом увеличении температуры ЛТ можно очень существенно увеличить тепловую нагрузку на ЛТ. При существующих средних значения коэффициента теплоотдачи на уровне 1,75 кВт/м2град [2] можно увеличить температуру рабочего тела до 1450°C с 1280°C при работе выхода материала ТЭЗС 1.8 эВ. Для ТЭЗС из материала с РВЭ 
1.7 эВ температура рабочего тела составит величину порядка 1850°C, для 1.6 эВ – 2800°C. Данные величины полностью адекватны и обусловлены сильной зависимостью ЯТЭ от температуры и значения РВЭ материала ТЭЗС.

Стоит отметить, что авторы начали разрабатывать ТСУО ЛТ в начале 2014 года [3–8]. Однако, в США, хоть и с небольшим отставанием, уже начались работы в направлении обоснования применения ЯТЭ на объектах газотурбинных технологий [13]. Причем эти работы ведутся корпорацией Lockheed Martin, обладающей огромными финансовыми и технологическими возможностями. Определённых схем реализации явления термоэлектронной эмиссии и электронного охлаждения ЛТ АГД в данной статье не приведено, в то время, как у нас уже получены патенты на изобретения [3, 4] и полезная модель [5] на способ и устройства. В статье также говорится о высокой эффективности электронного охлаждения при ЯТЭ.

Таким образом, с БГТУ разработана концепция создания Термоэмиссионных АГД с ТСУО ЛТ. Применяя ТСУО появляется возможность снизить их температуру на величину порядка 800 К и больше, либо в 4-6 раз увеличить тепловую нагрузку на них же. Также это приводит к снижению локальных и общих температурных перепадов, и температурных напряжений по поверхности ЛТ и ГЭ. Данное устройство позволит одновременно увеличить надежность, долговечность ЛТ АГД, при этом существенно повысить их КПД.

Литература

- А. А. Иноземцев, М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок: учебник для вузов: Том 2.  М.: Машиностроение, 2007 - 2008.  С. 213-214.

- Трянов А.Е. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ УЗЛОВ И СИСТЕМ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК: учеб. пособие / А.Е. Трянов.- Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. – 202 с.

- Колычев А.В. и Керножцкий В.А. Патент на изобретение №2573551 «СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ» / [Текст]: пат. 2573551 Рос. Федерация: МПК F02C 7/12 (2006.1) / Колычев А.В. и Керножцкий В.А.; Заявитель и правообладатель БАГД “ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Колычев А.В., Керножицкий В.А.  - №2014121444/06; заявл. 27.05.2016; опубл. 20.01.2016. Бюл. №2. – 7 с.

- Колычев А.В., Керножицкий В.А. Патент на изобретение №2578387 «УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК» / [Текст]: пат. 2578387 Рос. Федерация: МПК F02C 7/12 (2006.1) / Колычев А.В. и Керножицкий В.А.; Заявитель и правообладатель БАГД «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Колычев А.В., Керножицкий В.А. - № 2014121449/06; заявл. 27.05.2014; опубл. 27.03.2016. Бюл. № 9

- Колычев А.В., Керножицкий В.А., Охочинский М.Н. [Текст]: пат. На полезную модель №151082 Рос. Федерация: Колычев А.В., Керножицкий В.А., Охочинский М.Н. заявители и патентообладатели: Колычев А.В., Керножицкий В.А., Охочинский М.Н.; - №2014122224/06; заявл. 30.05.2014; опубл. 20.03.2015, Бюл. №8.

- Колычев А.В., Керножицкий В.А.. Концепция создания газотурбинных установок на основе применения термоэмиссионных методов охлаждения лопаток турбины. «Энергетика Татарстана». Выпуск №3 – 2015 г.

- Колычев А.В., Керножицкий В.А..  ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕГО ТЕЛА (ГАЗА) ПЕРЕД ТУРБИНОЙ И КПД ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК И ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ТЕРМОЭМИССИОННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ / Энергетика Татарстана. Выпуск № 6. – 2016 г. (Из списка ВАК).

- Колычев А.В., Керножицкий В.А..  ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН ГАЗОТУРБИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ / Электронное издание «Инженерный журнал: наука и инновации» №6·2016 г. (Из списка ВАК).

- Б.А. Ушаков, В.Д. Никитин, И.Я. Емельянов «Основы Термоэмиссионного преобразования энергии». Москва.: Атомиздат, 1974, 288 с.

- Л.А. Квасников, В.З. Кайбышев, А.Г. Каландаришвили. «Рабочие процессы в термоэмиссионных преобразователях ядерных энергетических установок». М.МАИ. 2001 г.

- В.С. Фоменко. Эмиссионные свойства материалов / Институт проблем материаловедения АН УССР.  Киев: Наукова думка, 1981. – 338 с.

- Физические величины: Справочник/А.П. Бабичев, 
II.Л. Бабушкипа, А.М. Братковский и др.; Под. ред. И. С. Григорьева, Е. 3. Мейлихова. — М.; Энергоатомиздат, 1994. — 4232 с.— ISBN 5-283-04013-5.

- Luke Uribarri and Edward H. Allen. "Electron Transpiration Cooling for Hot Aerospace Surfaces", 20th AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, (AIAA 2015-3674), 2015.