УДК 534.2

Проблемы  достижения  целевых  показателей  по  шуму 
в  салоне  перспективных  магистральных  самолетов

Голубев А.Ю. 1; к.т.н.

Golubev Aleksei

alexeygolubev@yandex.ru

1Центральный аэрогидродинамический институт 
им. проф. Н.Е. Жуковского (ФГУП ЦАГИ), Московский комплекс

Аннотация:

Показано, что достижение необходимых показателей по шуму в салоне связано с проведением комплекса целенаправленных лабораторных, камерных, расчетных, численных, летных исследований и испытаний. Определены основные этапы этих исследований. Показана важная роль этапа летных испытаний по идентификации источников шума в салоне для решения задачи выбора и оптимизации размещения звукопоглощающих и вибропоглощающих материалов в составе бортовой конструкции современного скоростного пассажирского самолета.

Ключевые слова:

шум в салоне, шкала А, источники шума.

Abstract:

It is shown that achieving the required performance of noise in the cabin is due to conduction of targeted laboratory, chamber design, numerical, flight research and testing. The main stages of these studies are determined. It is shown the importance of the stage of flight tests for the identification of noise sources in the cabin for solving the problem of choosing and optimizing the placement of sound-absorbing and vibration-absorbing materials in the side design of modern high-speed passenger aircraft.

Keywords:

cabin noise, the scale A, noise sources.

Введение

Благодаря прогрессу авиационных технологий, который наблюдается в последние годы, вновь создаваемые самолеты гражданской авиации обладают высоким уровнем безопасности, топливной эффективности и эксплуатационных характеристик. Поэтому задачи, стоящие перед разработчиками современного самолета, существенно отличаются от задач, решаемых предыдущими поколениями конструкторов. Наряду с безопасностью, эффективностью и удобством в обслуживании ключевой характеристикой самолета становится уровень комфорта пассажира.

При наличии достаточного количества предложений на рынке авиаперевозчиков, т. е. при наличии конкурентной среды, именно пассажир, в конечном счете, определяет будущее самолета. От того, насколько комфортно пассажир чувствует себя в полете, зависит его желание или нежелание и в дальнейшем пользоваться данным транспортным средством, а также рекомендовать его другим. Именно поэтому современный самолет должен быть более ориентирован на требования пассажира к уровню комфорта, наряду с требованиями надежности и скорости.

Международных норм на допустимые уровни шума и вибраций в салоне пассажирских самолетов не существует, однако в странах с развитой самолетостроительной промышленностью установлены и действуют национальные или ведомственные нормы. В нашей стране действует стандарт – ГОСТ 20296-2014 «Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума» [1], который устанавливает максимально допустимые уровни шума в пассажирском салоне и кабине экипажа, а также методы их измерения. В соответствии с ГОСТ 20296-2014 шум в салоне нормируется предельными cпeктрами звукового дaвлeния 
(в дБ) в октавных полосах со средними частотами от 31,5 до 8000 Гц, а также уровнями звукового давления, измеренными по шкале А в дБА. В условиях крейсерского полета уровни звукового давления не должны превышать значений, соответствующих предельным спектрам (а при контрольных измерениях уровней, измеренных по шкале А), которые указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Место измерения шума | Номер предельного спектра (дБА) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | самолетов |  |  | вертолетов |
|  | дальних магистральных | средних и ближних магистральных и сверхзвуковых | местных воздушных линий |  |
| Салон класса: |  |  | ПС-80 (85 дБА) | ПС-85 (90 дБА) |
| Первого | ПС-70 (75 дБА) | ПС-75 (80 дБА) |  |  |
| Туристского | ПС-75 (80 дБА) | ПС-80 (85 дБА) |  |  |
| Экономического | ПС-80 (85 дБА) | ПС-80 (85 дБА) |  |  |
| Кабина экипажа | ПС-75 (80 дБА) |  |  |  |
| Рабочие места бортпроводников | ПС-80 (85 дБА) |  |  |  |

Таблица 2

| Номер предельного спектра | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,6 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | Уровни звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС-65 | 99 | 87 | 78 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 |
| ПС-70 | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 |
| ПС-75 | 107 | 95 | 88 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| ПС-80 | 110 | 99 | 92 | 87 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 |
| ПС-85 | 113 | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 |

Уровни звукового давления в октавных полосах частот, соответствующие предельным спектрам, указаны в таблице 2. ГОСТ допускает превышение уровней звукового давления для 10% точек измерения (контрольных точек) до уровней следующего предельного спектра.

Определение пространственно-временной структуры внешних аэроакустических полей на обтекаемой поверхности летательного аппарата

Для обеспечения выполнения воздушным судном соответствия шума в салоне требованиям того или иного предельного спектра необходимо проведение целенаправленного комплекса трубных, камерных и летных экспериментов, который включает в себя как первоначальное проектирование бортовой конструкции на стадии ее проектирования, так и последующую доводку воздушного судна до конкурентно-необходимого уровня шума внутри кабины экипажа и салона.

Первостепенной задачей является определение пространственно-временной структуры внешних аэроакустических полей на обтекаемой поверхности летательного аппарата. Могут быть выделены следующие взаимосвязанные пути решения данной задачи

– проведение трубных измерений по определению пространственно-временной структуры отдельных видов полей пульсаций давления, характерных для обтекаемой поверхности летательного аппарата;

– построение расчетных моделей этих полей на основе экспериментально полученных эмпирических зависимостей;

– проведение численных расчетов на основе программ расчета нестационарных аэродинамических воздействий на обтекаемую поверхность (Fluent и другие);

– проведение летных экспериментов по уточнению структуры аэроакустических полей пульсаций давления.

В частности, на протяжении долгого времени считалось, что пульсации давления невозмущенного турбулентного пограничного слоя являются основным источником шума в салоне [2]. Именно это предположение и лежит в основе ряда численных моделей расчета звукоизолирующей способности бортовой конструкции на аэроакустическое воздействие. Действительно для отдельных самолетов это положение является вполне оправданным. Однако для большинства современных пассажирских самолетов наблюдаются другие источники шума, пульсации давления которых могут существенно превосходить пульсации давления невозмущенного ТПС и именно эти источники определяют шум в салоне. Так, на рисунке 1 представлено превышение уровней пульсаций давления над уровнями пульсаций давления ТПС в различных зонах по длине салона среднемагистрального самолета.

Рис. 1 – Превышение спектральных уровней пульсаций давления над уровнями пульсаций давления невозмущенного турбулентного пограничного слоя

Определение акустических свойств различных материалов и звукоизолирующей способности бортовой конструкции

Другой важнейшей задачей является определение акустических свойств различных материалов и звукоизолирующей способности бортовой конструкции. В рамках данного направления проводятся исследования как с силовой конструкцией фюзеляжа (в частности рассматриваются альтернативные дюралюминию материалы - композит), так с вибропоглощающими и с звукопоглощающими материалами и панелью интерьера.

– разработка новых материалов и определение их свойств (волновые параметры, комплексный модуль Юнга) на малогабаритных установках (интерферометр, установка оберста, дма);

– определение звукоизолирующей способности натурных фюзеляжных панелей (в том числе при наличии полной их облицовки) в акустических камерах;

– проведение численных и аналитических исследований по оптимизации структуры материала;

– расчетная оценка уровней шума в салоне (на основе разработанных моделей аэроакустических полей и звукоизолирующей способности материалов) и их сравнение с допустимыми по ГОСТ.

В частности, на рисунке 2 представлена натурная панель фюзеляжа, устанавливаемая в проеме между реверберационными камерами. Определение ее звукоизолирующей способности на диффузное звуковое поле является необходимым шагом к решению последующей задачи – прогнозу звукоизолирующей способности боковой поверхности фюзеляжа на натурное аэроакустическое воздействие.

Рис. 2 – Измерение звукоизолирующей способности натурных фюзеляжных панелей 
в акустических камерах ЦАГИ

Идентификация источников шума и локального прохождения звуковой энергии в летных испытаниях

В рамках выполнения данного этапа могут быть выделены следующие направления:

– идентификация источников шума в салоне (как основных, так и дополнительных, которые могут быть следствием конструктивных недостатков и заводских погрешностей) [3];

– определение локального прохождения звуковой энергии (локализация участков с повышенным прохождением звуковой энергии  в салон);

– определение звукоизолирующей способности отдельных участков бортовой конструкции с варьированием ее состава;

– доводка самолетов (увеличение звукоизолирующей способности бортовой конструкции на отдельных участках в последующих самолетах серии).

Первоначальная оценка акустической обстановки в самолете была выполнена путем сопоставления интегральных характеристик шума и параметров полета. В качестве отдельных параметров полета, которые могут оказывать влияние на шум в салоне следует выделить число Маха, приборная скорость, высота полета, частота вращения двигателей.

Для проведения идентификации источников шума в салоне необходимо как проведение измерений по определению пространственного распределения шума, так и целенаправленных измерений, заключающихся в поочередном выключении (или ослаблении) основных его генераторов. В качестве основных источников шума следует отметить

- Шум, обусловленный силовыми воздействиями пульсаций давления на упругую конструкцию фюзеляжа, сопровождающихся ее колебаниями и последующим акустическим излучением шума в салон. Условно можно разделить этот источник шума на шум, связанный с воздействием однородного поля пульсаций давления невозмущенного турбулентного пограничного слоя и воздействием неоднородных полей пульсаций давления, связанных с особенностями обтекания отдельных частей летательного аппарата. Для неоднородных полей характерно вырождение интенсивности пульсаций давления по пространству.

- Шум, обусловленный силовыми воздействиями пульсаций давления акустического поля силовой установки на упругую конструкцию фюзеляжа, сопровождающихся ее колебаниями и последующим акустическим излучением шума в салон. Условно этот шум можно разделить на шум, связанный с воздействием акустического поля вентилятора (шум вентилятора) и акустического поля струи (шум струи). Как правило, на крейсерском режиме полета шум вентилятора мал по сравнению с шумом других источников.

- Шум, обусловленный распространяющимися по упругой конструкции фюзеляжа от силовой установки вибрациями, сопровождающимися акустическим излучением шума в салон (структурный шум).

- Шум, обусловленный акустическим излучением в салон от отдельных элементов системы вентиляции и кондиционирования воздуха (шум СКВ).

Данные источники являются основными, т.е. на крейсерском режиме полета существуют достаточно большие пространственные зоны в салоне, в которых эти источники шума становятся определяющими (или соизмеримыми) по сравнению с другими генераторами звуковой энергии. Помимо перечисленных выше существуют источники шума, которые либо занимают малую пространственную зону в салоне (шум отдельных агрегатов в подпольной части самолета), либо их воздействие имеет кратковременный характер (шум механизации крыла). Ниже представлена идентификация источников шума для среднемагистрального самолета. Структурный шум здесь не представлен, однако его оценки показывают, что он может быть основным источником шума в низкочастотной области (рис. 4).

Рис. 3 – Идентификация источников шума среднемагистрального самолета

В целом в кабине экипажа основными источниками шума являются шум обтекания и шум СКВ, в передней части салона шум обтекания, в средней части салона – структурный шум и шум обтекания (7-й ряд кресел), шум обтекания и шум струи (12-й ряд кресел), в хвостовой части салона шум струи.

Важным этапом является проведение измерений в контрольных точках. В частности для среднемагистрального самолета во всех зонах герметичной части самолета уровни звукового давления на частотах 31,5; 63 Гц по крайней мере на 10 дБ ниже допустимых ГОСТ 20296-2014 значений предельного спектра ПС-75. В октавной полосе 125 Гц уровни звукового давления в контрольных точках, расположенных в салоне и на рабочих местах бортпроводников на 4–7 дБ выше допустимых значений предельного спектра ПС-75, что обусловлено превалированием в этой частотной полосе структурного шума (красные точки показывают превышение требований ПС-75). На частотах 250 и 500 Гц наблюдается существенное превышение уровней звукового давления в хвостовой части салона. На частоте 1000 Гц уровни звукового давления ниже допустимых во всем пространстве салона, повышенные уровни шума регистрируются только в задней сервисной зоне. В высокочастотном диапазоне регистрируются уровни звукового давления в салоне существенно ниже допустимых.

Рис. 4 – Уровни звукового давления в контрольных точках на октавной полосе 125Гц (структурный шум)

Картина пространственного распределения звуковой энергии по отдельным зонам ограждающей конструкции в дБА позволяет оценить повышенное локальное прохождение звуковой энергии через отдельные зоны и представляется с помощью шумозащищенной акустической аппаратуры.

Выводы

Показано, что достижение целевых показателей по шуму в салоне непосредственно связано с проведением комплекса целенаправленных лабораторных, камерных, расчетных, численных, летных исследований и испытаний, которые включают в себя как первоначальное проектирование бортовой конструкции на стадии ее проектирования, так и последующую доводку воздушного судна до конкурентно-необходимого уровня шума внутри кабины экипажа и салона. Показана важная роль этапа летных испытаний по идентификации источников шума в салоне для выполнения задачи оптимизации размещения звукопоглощающих и вибропоглощающих материалов в бортовой конструкции современного скоростного пассажирского самолета.

Литература

- ГОСТ 20296-2014. Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума. − Издательство стандартов М.: 2014.

- Авиационная акустика. Ч.2. Шум в салонах пассажирских самолетов. Мунин А.Г., Ефимцов Б.М., Кудисова Л.Я. и др. под ред. Мунина А.Г. – М.: Машиностроение, 1986. 261с.

- Abdrashitov R. G., Golubev A. Ju. Identification of noise sources in the cabin and determination of the sound energy local passage through the Board design based on the results of in-flight measurements of the Superjet // AIAA paper 2015-3114, 2015. 15p.