УДК: 66.045.1:004.925.8:621.762

Разработка  и  исследование  элементов  интенсификации теплообмена,  изготовленных  с  применением  аддитивных технологий

Белова О.В. 1, к.т.н.; Калачев П.Ю. 1

O.V. Belova, P.Yu. Kalachev

ovbelova@yandex.ru; KalachevYuriy@yandex.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана

Аннотация:

В данной статье показана актуальность повышения эффективности теплообменных аппаратов, рассмотрены методы интенсификации теплообмена с применением аддитивных технологий. Приведены примеры теплообменных поверхностей, созданных при помощи аддитивных технологий. Также представлены примеры результатов исследований распределения температуры и скорости потока рабочей жидкости различных форм ребер.

Ключевые слова:

интенсификация теплообмена,  аддитивные технологии.

Abstract:

The urgency of increasing the efficiency of heat exchangers, the methods of heat transfer enhancement with the use of additive technologies are describes. Examples of the heat transfer surfaces created with use of additive technologies are presented. The results of studies of temperature distribution and velocity of fluid flow of different forms of ribs also analyzed.

Keywords:

heat exchange intensification, additive manufacturing technologies.

Введение

Технические требования к повышению тепловых характеристик теплообменных аппаратов, приводящие к экономии энергии, материала и снижению стоимости, и как итог уменьшение воздействия на экологию, привело к разработке и использованию различных методов повышения теплоотдачи. Эти методы получили название интенсификация процессов теплоотдачи.

Методы интенсификации по существу снижают термическое сопротивление пристенных слоев при конвективном теплообмене в теплообменнике, способствуя повышению коэффициента теплоотдачи с или без увеличения площади поверхности [1–4].

Методы интенсификации теплообмена

Теплообменник — техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.

Типичное применение теплообменных аппаратов включает нагрев или охлаждение потоков теплоносителей, испарение или конденсацию одно- или мультикомпонентных теплоносителей, регенерацию или сброс теплоты энергетических или технологических систем. В основном теплообменные аппараты служат для нагрева, охлаждения, конденсации, испарения, стерилизации, пастеризации, разделения фракций, дистилляции, кристаллизации,  изменения концентраций и т.д.

В одних теплообменных аппаратах передача тепловой энергии от одного теплоносителя к другому производится при непосредственном контакте, в других – через разделяющую их поверхность без перемешивания теплоносителей [1–4]. Рекуператор – разновидность теплообменного устройства, в котором горячий и холодный теплоносители контактируют с одной и той же поверхностью одновременно. В регенеративном теплообменнике горячий и холодный теплоносители контактируют с одной и той же поверхностью поочередно.

Развитые или ребристые поверхности – один из наиболее широко применяемых и исследованных методов повышения уровня теплообмена на поверхностях. Они используются в кожухотрубных и пластинчато-ребристых теплообменных аппаратах (рис. 1), системах охлаждения электронных устройств (рис. 2), аппаратах воздушного охлаждения и в других теплообменных устройствах.

Интенсификация теплоотдачи на ребристых поверхностях при естественной или свободной конвекции рассматривается в первую очередь для систем охлаждения электронных устройств и электросиловых систем, а также систем отопления. При этом доля разработок для систем водяного отопления помещений значительно снизилась из-за роста популярности иных систем отопления. Количество разработок для систем охлаждения микроэлектронных устройств наоборот резко возрастает. Разнообразие типов ребер, используемых в системах охлаждения микроэлектронных устройств, показано на рис. 2. Вопросы оптимального проектирования систем охлаждения электронных устройств требуют оптимизации оребрения для повышения интенсивности теплоотдачи.

Рис. 1 – Трубы с круглыми и ленточными ребрами, на внешнее поверхности,

для кожухотрубных теплообменников производства Wieland-Werke AG

Рис. 2 – Оребренные радиаторы систем охлаждения электронных систем: 
1 – «экструзионные» (прессованные) радиаторы; 2 – «складчатые» радиаторы;

3 – кованные («холоднодеформированные») радиаторы

Одна из первых работ в этом направлении – исследование естественной конвекции между параллельными пластинами. Однако тенденции увеличения производительности и мощности в микроэлектронике требует более интенсивного отвода большего количества тепла от устройств малого размера  [1–4].

Эффективность ребристого теплообменника характеризуется количеством теплоты, отводимого с единицы тепловыделяющей поверхности. Для определения количества теплоты традиционно использовались аналитические зависимости. Аналитические методы расчета ребристых теплообменников представлены в частности в [5]. Пусть имеется прямое ребро, толщина которого δ, высота h и длина L 
(рис. 3). Коэффициент теплопроводности материала 𝛌. Температуру окружающей среды условно примем за нулевой уровень отсчета. Температура ребра изменяется лишь по высоте, т.е. ϑ=f(x), в основании и на конце ребра температуры соответственно ϑ1 и ϑ2. Для боковой поверхности ребра коэффициент теплоотдачи ∝1, а для торцевой -∝2.

Рис.3 – Прямое ребро постоянного сечения

ϑ2=ϑ11ch mh+∝2mλsh mh

Q=λmfϑ1∝2mλ+th mh1+∝2mλth mh

Здесь m=2∝1/λδ, т.к. для плоских ребер

f=δl;   U≈2l;  и  U/f=2/δ

Если теплоотдачей с торца пренебречь, то получим:

ϑ2=ϑ11ch mh

и

Q=λmfϑ1 th mh.

Теплоотдача с торца при этом довольно точно учитывается путем условного увеличения высоты ребер на половину их толщины; поверхность торца как бы разворачивается на боковые грани ребра.

Представленные зависимости усложняются в случае применения ребер более сложной формы, тем более в случае оптимизации объем расчетов усложняется на несколько порядков.

Применяемые в последние дестилетия пакеты прикладных программ (такие как ANSYSFluent, ANSYSCFX, SiemensStar-CCM+) позволяют эффективно проводить расчеты теплового состояния, в том числе сопряженного теплообмена, следовательно, становится возможным исследовать эффективность ребер произвольной формы.

Использование технологий аддитивного производства для изготовления эффективных теплообменных поверхностей

Новые возможности изготовления теплообменных аппаратов с помощью аддитивных технологий, а именно прямой металлической печати, позволяют изготовление теплообменных аппаратов любой сложности. Разработками в этом направлении занимаются многие производители машиностроительных изделий и университеты.

Пример теплообменного устройства регенеративного типа уникальной структуры, разработанного фирмой BETATYPE (Великобритания) и выполненного на принтере SLM Solutions 280HL из сплаваAlSi10Mg, показан на рис. 4. Время изготовления  –  32 часа.

Рис. 4 – Регенератор компании Betatype(http://www.betaty.pe/case-studies/aerospace/)

Примером увеличения площади поверхности при изготовлении с помощью аддитивных технологий служит также полость жидкостного охлаждения в головке цилиндров поршневого двигателя гоночного автомобиля, которая заполнена сложной пористой структурой (рис.5). В новой конструкции подразделения FIT WEST (FIT GROUP, Германия) использованы все преимущества новых технологий: внешняя тонкостенная оболочка и внутренняя облегченная структура с развитой сложной поверхностью, полученная методами бионического проектирования. По сравнению со стандартной крышкой, площадь теплообмена увеличена в 
12 раз. Прочность детали осталась неизменной, а масса двигателя уменьшилась. Уменьшение массы и увеличение поверхности охлаждения создают принципиально новые возможности для увеличения скорости автомобиля.

Поскольку аддитивные технологии позволяют изготавливать изделия любой сложности, появляются новые возможности для повышения эффективности теплообменных аппаратов путем применения различных форм ребер. Для исследования улучшенных свойств теплообмена необходимо использовать методы вычислительной гидрогазодинамики и теплообмена, при этом становится возможным произвести расчёт ребра любой сложной формы.

Рис. 5 – Теплообменная поверхность в крышке двигателя FITGrouptech(https://fit.technology)

Данными исследования уже занимаются как в России, так и за рубежом, так как теплообменники применяются в различных областях промышленности.

Например, в статьях [6-8], рассмотрены ребристые теплообменники с ребрами простой и древовидной формы. На рис. 6 представлены результаты расчетов радиаторов с различными видами ребер. Результаты расчета показывают, что наибольший тепловой поток наблюдается у ребер игольчатой формы [6].

В статье [7] исследуется древовидная форма ребер (рис. 7), изготовление которых становится возможным благодаря аддитивным технологиям. Исследуя соотношение геометрических параметров такого ребра, авторы показывают перспективность такого типа радиаторов.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) |  |

Рис. 6 – Сравнение распределения температур на рёбрах: (а) – игольчатого теплообменника, и теплообменников с ребрами круглого (б) 
и прямоугольного (в) сечения [6]

Рис. 7 – Распределение температур на рёбрах теплообменника

с древовидной формой ребра [7]

Авторы статьи [8] рассматривают течение жидкости между ребер каплевидной формы. Из представленных результатов (рис. 8) можно заметить, что для повышения эффективности теплообмена необходимо изменять геометрическую форму и размеры ребер по потоку. Стоимость изготовления такого радиатора традиционными технологиями возрастает существенно, а применение аддитивных технологий не зависит от сложности геометрии.

Рис. 8 – Распределение скоростей потока рабочей жидкости в контурах с различной геометрией [8]

Выводы

Таким образом, применение аддитивных технологий для изготовления теплообменных аппаратов позволяют создать оптимальную геометрию ребра, делать сложные каналы для многоканальных структур, не использовать уплотнительные соединения, сварку, пайку, а делать деталь как единое целое. Аддитивные технологии дают неограниченные возможности для проектировщиков, в то же время, требуя от них знаний пакетов прикладных программ для расчета процессов тепломассопереноса и умения анализировать результаты расчетов по этим программам.

Литература

- Попов И.А. Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободно-конвективных вертикальных течений с интенсификацией. Интенсификация теплообмена: монография / Под общ. ред. 
Ю.Ф. Гортышова. – Казань: Центр инновационных технологий, 2007.– 
326 с.

- Попов И.А. Гидродинамика и теплообмен в пористых теплообменных элементах и аппаратах. Интенсификация теплообмена: монография / Под общ. ред. Ю.Ф. Гортышова. – Казань: Центр инновационных технологий, 2007. 240 с.

- Гортышов Ю.Ф., Попов И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В., Каськов С.И. Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования. Интенсификация теплообмена: монография / под общ.ред. Ю.Ф.Гортышова. –Казань: Центр инновационных технологий, 2009. – 
531 с.

- Попов И.А. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена: Интенсификация теплообмена: монография / И.А. Попов, Х.М. Махянов, В.М. Гуреев; под общ.ред. Ю.Ф. Гортышова. – Казань: Центр инновационных технологий, 2009. – 560 с.

- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977. – 345 с.

- Pathak S., Parkash O., Ravikant.Thermal Analysis of Fins with Varying Geometry of Different Materials // IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development. Vol. 4, Issue 03, 2016, Pp 1763–1765.

- Pavan Kumar K., Vinay P.V., Siddhardha R. Thermal and Structural Analysis of Tree Shaped Fin Array // Int. Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 3, Issue 6, 2013, P. 1054–1057.

- Cohen J.H. Development of novel tapered pin fin geometries for additive manufacturing of compact heat exchangers. Master of Science in Engineering Thesis. The University of Texas at Austin. 2016. 75 p. URL: www.researchgate.net/publication/309735410